ICS 29.260.20

K 35

团体标准

XX/ XXXXX—XXXX

场（厂）内专用机动车辆防爆性能改造技术规范

Modification Technical Specification of the Explosion-proof Performance of Special Purpose Motor Vehicles in Special Fields

征求意见稿

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目 次

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 安全要求和安全措施	5

4.1 基本要求	5

4.2 分级分组	5

4.3 热表面	6

4.4 安全停车	6

4.5 机械火花	6

4.6 电气系统	7

4.7 内燃机	8

4.8 静电危险	9

4.9 制动器、离合器和联轴器的要求	10

4.10 气动系统的要求	12

4.11 3G车辆用限制呼吸外壳和气体探测系统	12

4.12 可燃性非金属材料	13

5 安全要求和保护措施的检验	13

5.1 最高表面温度测量	14

5.2 对地回路电阻	14

5.3 出厂温度试验	15

6 改造商应提供的资料	15

6.1 一般要求	15

6.2 说明书	15

6.3 警告标签	17

7 标志与标牌	17

7.1 标志	17

7.2 标牌	18

附　录　A （规范性附录） 重要危险源列表	20

附　录　B （资料性附录） 车辆分级和场所分类的关系	21

附　录　C （资料性附录） 货叉包覆示例	22

附　录　D （资料性附录） 非导电表面轮廓示例	23

附　录　E （资料性附录） 有限制呼吸型外壳的工业车辆警告标签	26

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定编写。

本标准由中国电器工业协会防爆电器分会、全国防爆电气设备标准化技术委员会防爆电器分技术委员会提出并归口。

本标准主起草单位：广州特种机电设备检测研究院，国家防爆设备质量监督检验中心（广东）。

本标准参与单位：长沙金鹰机电科技有限公司、长沙湘普防爆车辆有限公司、衡阳奔腾科技有限公司、派若搬（苏州）安全系统有限公司、苏州瑞来特斯机械设备有限公司、安吉斯防爆技术（苏州）有限公司、深圳瑞朗特防爆车辆有限公司、深圳壹赛联防爆车辆有限公司、深圳霸特尔防爆科技有限公司、合隆防爆电气有限公司。

本标准主要起草人：

场（厂）内专用机动车辆防爆性能改造技术规范

- 范围

本标准规定了爆炸性环境用场（厂）内专用机动车辆（包括平衡重式叉车、前移式叉车、侧面式叉车、插腿式叉车、托盘堆垛车和三向堆垛车以及非公路用旅游观光车辆）防爆性能改造的技术要求，包括电气、机械的防爆安全要求及改造措施，以及对这些要求和措施的检验等技术要求。

本标准适用于爆炸性环境（1区、2区，21区、22区）用场（厂）内专用机动车辆的防爆性能改造和检验。

本标准不适用于煤矿井下、设备II类0区车辆、设备III类20区车辆、炸药粉尘环境用车辆的改造，不适用于含二硫化碳、一氧化碳、乙醛的可燃性气体和蒸气场所车辆的改造，亦不适用于点燃式内燃机车辆的改造。

本标准适用的环境温度为-20℃~40℃。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 25285.1-2010 爆炸性环境 爆炸预防和保护 第1部分 基本原则和方法

GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分：由隔爆型“d” 保护的设备

GB 3836.3-2010 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e” 保护的设备

GB 3836.4-2010 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i” 保护的设备

GB 3836.8-2014 爆炸性环境 第8部分：由“n”型保护的设备

GB 3836.9-2014 爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”型保护的设备

GB 3836.13 爆炸性气体环境用电气设备 第13部分：爆炸性气体环境用电气设备的检修

GB 3836.15-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）

GB 3836.16-2006 爆炸性气体环境用电气设备 第16部分：电气装置的检查和维护（煤矿除外）

GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求

GB 12476.2-2010 可燃性粉尘环境用电气设备 第2部分:选型和安装

GB 12476.3-2007 可燃性粉尘环境用电气设备 第3部分：存在或可能存在可燃性粉尘的场所分类

GB 12476.4-2010 可燃性粉尘环境用电气设备 第4部分：本质安全型“iD”

GB 12476.5-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分：外壳保护型“tD”

GB 12476.6-2010 可燃性粉尘环境用电气设备 第6部分：浇封保护型“mD”

GB 25286.1-2010 爆炸性环境用非电气设备 第1部分：基本方法和要求

GB 25286.3-2010 爆炸性环境用非电气设备 第3部分：隔爆外壳型“d”

GB 25286.5-2010 爆炸性环境用非电气设备 第5部分：结构安全型“c”

GB 25286.8-2010 爆炸性环境用非电气设备 第8部分：液浸型“k”

GB 19854-2005 爆炸性环境用工业车辆防爆技术通则

GB 20800.1-2006 爆炸性环境用往复式内燃机防爆技术通则 第1部分：可燃性气体和蒸气环境用Ⅱ类内燃机

GB 20800.2-2006 爆炸性环境用往复式内燃机防爆技术通则 第2部分：可燃性粉尘环境用Ⅱ类内燃机

GB/T 10821-2014 工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车)

JB/T 2391 500kg～10000kg平衡重式叉车技术条件

JB/T 3244 蓄电池前移式叉车

JB/T 3340 插腿式叉车

JB/T 9012 侧面式叉车

JB/T 3341 托盘堆垛车

EN 14986:2007 Design of fans working in potentially explosive atmospheres

IEC 60079-29-1 Explosive atmospheres – Part 29-1: Gas detectors – Performance requirements of detectors for flammable gases

IEC 60079-29-2 Explosive atmospheres – Part 29-2: Gas detectors – Selection, installation, use and maintenance of detectors for flammable gases and oxygen

EN 13463-1:2009 Non-electricalequipment for use in potentially explosive atmospheres

Part 1: Basic method and requirements

TSG N0001—2017 场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

爆炸性环境  explosive atmospheres

在大气条件下，以气体、蒸气、薄雾、粉尘或纤维状的可燃性物质与空气形成的混合物，点燃后，燃烧传至全部未燃混合物的环境。

潜在爆炸性环境  potentially explosive atmospheres

一种由于场所条件和运行条件的影响可能引起爆炸的环境。

自燃温度  auto ignition temperature

可燃性气体、蒸汽与空气或者空气/惰性气体混合物在特定条件下的最低热表面温度。

粉尘云的最低点燃温度  minimum ignition temperature of a dust cloud

在试验炉内空气中所含粉尘云出现点燃时炉子内壁的最低温度。

粉尘层的最低点燃温度  minimum ignition temperature of a dust layer

规定厚度的粉尘层在热表面上发生点燃时热表面的最低温度。

额定运行温度  service temperature

设备在额定工作状态运行时所达到的最高或最低温度，包括周围环境和任何外部热源或冷源。

- 每一种设备的不同部件可以达到不同的额定运行温度。

- 本定义覆盖电气、非电气设备和组件

最高表面温度  maximum surface temperature

设备铭牌上标示的温度，在最不利的运行条件下（在允许的范围内），设备暴露于环境大气的外部、内部表面、保护系统、组件所达到的最高温度，此温度在适当安全阈度内依然可以点燃周围的爆炸性环境。

- 制造商应编制产品标准，并在专门设计中考虑以下条件：

- ——在有关防爆型式标准中规定的故障条件；

- ——在有关专业标准中规定的运行条件，包括制造商认可的过载条件；

- ——造商规定的其他运行条件。

- 由于防爆型式的不同，表面温度，可以是外表面的，也可以是内表面的。

- 使用在爆炸性粉尘环境的设备，最高表面温度是在没有粉尘堆积的情况下确定的。

车轮  wheel

通过轴直接旋转或者通过轴承旋转，且通过最外部分与地接触的圆形结构。

轮胎  tyre

车轮的最外部分，与车轮中心由不同的材料制成。

运行制动器  service brake

允许操作者直接或间接控制车辆速度，或者是使车辆停止的刹车系统。

- 刹车可以是电气的、液压的、机械的或者是他们组合。

限制呼吸外壳  restricted breathing enclosure “nR”

被设计成限制气体、蒸气和薄雾进入的外壳。

安全功能  safety function

通过安全装置执行某一功能，达到或者维持安全状态，使得设备处于可控状态，不会成为危险点燃源。

安全停车  safety shutdown

通过激活安全功能使车辆或者设备的某一部分停止运行，从而防止潜在点燃源变成有效点燃源。

正常操作  normal operation

设备、保护系统、组件都运行在设计参数范围内的状态。

故障  malfunction

设备、保护系统、组件没有执行预期功能的状态。

预期故障  expected malfunction

在实践中预期会发生的失调或者设备故障。

罕见故障  rare malfunction

仅在极端情况下才可能出现的故障。

静电带  earthing strap

由导电材料或者耗散材料制成的有足够的抗机械、化学破坏能力的带子，安装在车辆上以达到车架与地面的电位平衡。

高效起电机理  highly efficient electrostatic charge generating mechanism

比简单操作产生更多静电荷的过程。

级别  categories

3G级车辆  trucks of category 3G

用于潜在爆炸性气体环境中2区的车辆。

这种车辆所具有的防爆措施，在正常运行工况下能保持所需的防爆水平。

2G级车辆  trucks of category 2G

用于潜在爆炸性气体环境中1区的车辆。

这种车辆所具有的防爆措施，在正常运行工况下和即使在本身发生可预见故障时能保持所需的防爆水平。

3D级车辆  trucks of category 3D

用于潜在爆炸性粉尘环境中22区的车辆。

这种车辆所具有的防爆措施，在正常运行工况下能保持所需的防爆水平。

2D级车辆  trucks of category 2D

用于潜在爆炸性粉尘环境中21区的车辆。

这种车辆所具有的防爆措施，在正常运行工况下和即使在本身发生可预见故障时能保持所需的防爆水平。

防爆性能改造 reformation for explosion proof

制造商将原本不用于爆炸性环境的设备改造为适用于爆炸性环境的设备的过程。

场（厂）内专用机动车辆 the field (factory) in special vehicles

场（厂）内专用机动车辆，是指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆。

- 安全要求和安全措施

  - 基本要求

4.1.1基础车要求

用于防爆场（厂）内专用机动车辆改造的基础车，其基本性能应符合：

——平衡重式叉车应符合JB/T 2391规定的要求；

——前移式叉车应符合JB/T 3244规定的要求；

——插腿式叉车应符合JB/T 3340规定的要求；

——侧面叉车求符合JB/T 9012规定的要求；

——托盘堆垛车应符合JB/T 3341规定的要求。

基础车的生产厂商必须具备制造许可证，且制造许可证的范围应包含被改造基础车的型号和参数。

4.1.2改造厂商要求

改造厂商必须具备TSG N0001-2017第2.1.1条规定的制造许可证，方能对场（厂）内专用机动车辆进行防爆性能改造。

取得制造许可证或修理许可证的厂商可对旧车进行检修，检修时需遵守GB3836.13的相关要求。

  - 分级分组

气体、蒸气或薄雾的爆炸性环境用II类车辆，按爆炸性环境内相应的气体混合物种类，还应进一步分级为：

a）IIA；

b）IIB；

c）IIB+H2；

d）IIB+C2H2；

e）IIB+H2+C2H2；

- 标志为IIB的车辆适用于要求标志为IIA的车辆的使用条件；

- 标志为IIB+H2、IIB+ C2H2 、IIB+H2+C2H2的车辆适用于要求标志为IIA和IIB的车辆的使用条件；

爆炸性粉尘环境用III类车辆，按爆炸性环境内相应的粉尘混合物种类，还应进一步分级为：

f）IIIA：可燃性飞絮；

g）IIIB：非导电性粉尘；

h）IIIC：导电性粉尘：

设备温度组别应根据第5.1条的要求测试的额定运行温度进行确定。

防爆场（厂）内专用机动车辆根据表面温度应当被划分为：

a）3G级车辆和2G级车辆根据表1划分为不同温度组别；

或者

b）3G级车辆、2G级车辆、3D级车辆、2D级车辆根据最大表面温度划分。

- 3G、2G级车辆根据最大表面温度分组

| 温度组别 | 最大表面温度（℃） |
| --- | --- |
| T1 | 450 |
| T2 | 300 |
| T3 | 200 |
| T4 | 135 |
| T5 | 100 |
| T6 | 85 |

  - 热表面

    - 一般要求

3G级、2G级车辆的最高表面温度不应超过温度组别温度和铭牌上标示的最高表面温度。

3D级、2D级车辆的最高表面温度（粉尘层、粉尘云）不应超过铭牌上标示的最高表面温度。

不应常用隔热措施来降低表面温度。

    - 温度监控

当表面温度可能超过限制温度值时，通过温度监控或控制系统来限制表面温度，使车辆安全停车。但对于温度监控或控制系统，应保证系统具备足够的安全等级。

  - 安全停车

本条款的要求适用于下述安全（监控）功能：

a）根据第4.3条要求的热表面；

b）根据第4.11.2.4条要求的车辆使用区域的可燃气体浓度；

c）根据第4.6.3条要求的绝缘监控装置。

车辆安全停车实施之前应有明显的视觉警示，以便于车辆的操作者有控制的安全停车。警示和安全停车之间的最大间隔允许达到30s，在这期间车辆的关键操作功能应有效。

延迟期间和/或停车后仍应遵守第4.3条、第4.11.2.4条和第4.6.3条的要求。

不允许操作者复位安全监控功能，除非引发停机的是过温。

  - 机械火花

    - 负载装卸装置

负载装卸装置的所有与地面或者负载摩擦接触的表面都应该用铜、铜锌合金、锌，或者非金属材料例如橡胶、热塑性含氟聚合物、塑料包覆。

可燃性气体环境IIA、IIB和可燃性粉尘环境，负载装卸装置可以用不锈钢制造或者用不锈钢包覆。不锈钢中铬的质量百分比至少为16.5%。

负载装卸装置应该有可以观察磨损的地方。

货叉的包覆不能遮挡关键位置的细微裂隙。

一个包覆负载装卸装置的例子在附录C中。

    - 风扇

      - 电气设备上的风扇

风扇作为电气设备的一部分是应符合GB3836.1-2010以及相应的防爆型式的要求。

      - 内燃机散热器风扇

在正常运行时，考虑到设计容差，旋转部件和固定部件之间的间隙至少应为旋转部件最大直径的1/100，且不得小于5mm。如果配合部件的加工能保证尺寸的精度和稳定性，则间隙可以减小到1 mm。无论在哪种情况下这个间隙都不应小于1mm。

车架应该提供适当的保护，防止外界物体进入风扇产生火花。

裸露的旋转部件应该提供不低于IP20的防护等级。

      - 其他风扇

其他风扇应当满足EN 14986的相关要求。

    - 其他旋转部件

无润滑运动部件与固定部件之间的间隙尺寸，应避免能产生潜在易燃热表面和/或机械火花的摩擦接触。

密封应符合GB25286.5-2010第4.4条的要求。

轴承应符合GB25286.5-2010第6条的要求。

依靠润滑的运动部件应符合GB25286.5-2010第5.4条的要求。

另外2G、2D级车辆，由轻金属合金制成旋转部件或者活动部件，如果预期会有摩擦和冲击，则金属材料的成分应符合GB25286.1-2010第8条的要求，或者在预期故障时，部件应设计成能防止有点燃能力火花产生的结构。

  - 电气系统

    - 电气系统

      - 一般要求

电气设备应当选用至少与车辆级别要求相当的防爆设备，设备上应有清晰耐久的标牌标示设备的保护级别和/或保护型式。

      - 3G车辆用电气设备

3G车辆用电气设备应当选用至少满足EPL Gc级的防爆设备。

对于限制呼吸外壳“nR”的使用，如果包含以下情况：

a）正常工作包含电弧和火花的设备，和/或

b）设备外壳外部的热表面温度超过周边环境温度20K以上，

和

c）最大内表面温度小于标牌标识的温度组别或者最大表面温度。

则，GB 3836.8-2014,第22.6条规定的压力降测试应被以下要求取代：

a）车辆应该按照第4.11.2条的要求安装气体探测系统，按照第4.11.3条的要求安装气体传感器，

和

b）限制呼吸外壳应该符合第4.11.4条的要求。

如果外壳包含普通电弧或火花装置、根据第5.1条的要求测量的外壳表面温度大于周围环境温20K并且最大内部表面温度大于标牌标识的温度组别或者最大表面温度，那么不允许使用限制呼吸外壳。

      - 2G级车辆用电气设备

2G车辆用电气设备应当选用至少满足EPL Gb级的防爆设备。

      - 3D级、2D级车辆使用的电气设备

3D车辆用电气设备应当选用至少满足EPL Dc级的防爆设备；2D车辆用电气设备应当选用至少满足EPL Db级的防爆设备。

    - 电气系统双极式布线

电气系统应采用与车架都绝缘的双极式布线，除了：

a）本质安全电路；

b）绝缘监控装置；

c）内燃机预热塞或者其它电气启动辅助装置；

d）对于2G级、2D级车辆的预热塞电路和其它启动辅助装置，如果仅在使用过程中以内燃机气缸体作为电气接地回路（电池负极）；根据GB 20800.1-2006第4.12条的要求，启动辅助装置在不使用时，则正极接线和负极接线都应与电源绝缘。

    - 绝缘监控

对于2G、2D级车辆应配置绝缘监控装置，监控带电部件与车架之间的绝缘电阻；或者定期检测带电部分与车架之间的绝缘电阻不小于0.5MΩ。另外，根据第4.4条的要求，如果带电部件和车架之间的绝缘电阻小于500Ω，则车辆应给出可视的警告信息并有控制地运行在行驶的道路上直到停止。对于绝缘监控装置，应保证装置具备足够的安全等级。

    - 电池和电池连接器

电池和电池连接器应至少达到车辆相应保护级别的要求。

车辆在正常使用过程中会遭遇机械冲击和机械振动。不同保护型式的电池在根据对应的标准做型式试验时应考虑这一情况。

  - 内燃机

内燃机应满足：

a）3G或2G级车辆应满足GB20800.1-2006的要求；或

b）3D或2D级车辆应满足GB20800.2-2006的要求。

  - 静电危险

    - 等电位连接

所有导电部件都应该连接到车架以达电位平衡。

如果这些部件固定牢固，并与车架有良好的金属接触，则不必用单独的导体把这些部件连接到车架上。

等电位连接电阻不应超过106Ω，测试方法见5.2。

    - 对地回路电阻

对地回路电阻（车架与地之间）不得超过106Ω，并且应根据5.2的方法至少测量两个点。可以通过导静电轮胎和静电带的方式实现。对于 3G、3D 车辆，要求至少2个轮胎符合要求；对于2G、2D 则要求4个轮胎都符合要求；对于时速不大于6km/h的防爆场（厂）内专用机动车辆，可用静电带代替导静电轮胎。

导电车轮和静电带的数量和位置应该永久清晰的标示在车架上。

    - 非导电部件

      - 3G级、2G级车辆

所有非导电部件，如座椅、扶手、靠背等，这些部件都经常、连续的与操作者接触，或者预期会存在高效起电机理的非导电部件应符合以下条件之一：

a）在相对湿度为50%的情况下，使用500V±5%的电压测量，非导电部件的表面电阻不得超过109Ω；

b）根据GB 25286.1-2010第7.4.4 b）条，非导电部件应符合限制电荷转移的要求，排除第三种方法（高压感应法）；

c）限制单个能够引起静电放电的表面面积小于100cm2(IIA和IIB)或20cm2 (IIB+H2或IIB+C2H2或IIB+H2+C2H2)；如果塑料裸露部分用接地金属框围住，则表面面积可为上述值的4倍；如果塑料裸露部分的两长边被导电条镶边，则表面面积可为上述值的2倍。金属框和导电条应根据第4.8.1.1条的要求连接到车架。

d）如果（一个）部件的非导电部件靠的很近或者轮廓类似，则部件突出的部分的面积应符合c），且凹槽的深度（与突出部分）至少为3mm，凹槽的宽度至少为1mm；

e）非导电部件的表面轮廓非常有规律，可以通过仅仅限制突出的表面宽度不超过30mm（IIA或IIB）和20mm（IIB+H2或IIB+C2H2或IIB+H2+C2H2）。凹槽的深度（与突出部分）至少为3mm，凹槽的宽度至少为1mm；

f）非导电材料是与车架相连接的金属表面或导电性表面的涂层，则涂层的厚度不应超过2mm(IIA和IIB）或0.2mm(IIB+H2或IIB+C2H2或IIB+H2+C2H2）。

所有在预期情况下不会产生高效起电机理的非导电部件应粘贴警示标签，或在操作者能醒目注视到的地方粘贴至少一条等效的文字标签贴。

非导电阶梯和站立表面如果是用天然橡胶制作或根据e）的要求提供充分的轮廓表面，则认为其不会存储静电荷。

      - 3D级、2D级车辆

无具体适用要求。

    - 传送带

传送带应满足GB 25286.1-2010第7.4.4 b）条的要求。

    - 液压系统

液压系统应符合下列要求：

a）液压系统过滤器总装和其他部件应是导电部件，并且根据第4.8.1.1条的要求连接到车架以保持电位平衡；

b）根据GB 25286.1-2010第7.4.4 b）条，非导电部件应符合限制电荷转移的要求，或者，非导电部件的表面电阻不超过106Ω（测量电压500V±5%，相对湿度50%）或者108Ω（测量电压500V±5%，相对湿度30%）。非导电部件应根据第4.8.1.1条的要求连接到车架；

c）对于与金属层或者导电材料层接触不超过9mm的薄层非导电部件，介电击穿电压应不大于4kV，金属层或导电材料层应与车架相连。

所有液压系统的部件，比如过滤器总装、油箱、管路、橡皮管等，都应评估电荷过度集聚的可能性，并采取适当的措施进行避免。

    - 车轮

在正常操作中，车轮与地面或者其他部分接触的时候不应该产生危险静电放电。

如果满足以下条件，车轮可不做要求：

a）车辆的行驶速度不超过6km/h，或

b）车轮的对地投影面积不超过：

1）IIA或IIB：100cm2，或

2）IIB+H2或IIB+C2H2或IIB+H2+C2H2：20cm2。见图1。

- 对地投影面积=D×W

- 车轮的对地投影面积

  - 制动器、离合器和联轴器的要求

表面温度应符合第4.3条的要求。

如果有温度监控，需要满足等4.3.2条的要求。

    - 机械离合器和联轴器

机械离合器和联轴器应符合GB25286.5-2010第8条的要求。2G、2D车辆需要考虑预期故障。

    - 液压离合器

液压离合器应符合GB25286.5-2010第8条的要求。2G、2D车辆需要考虑预期故障。

    - 3G、3D级车辆用行车制动器和摩擦离合器

除应符合第4.9.1他及GB25286.5-2010第9.2条的相关要求外，行车制动器和摩擦离合器还应符合以下要求：

a）制动器摩擦部分的材料应为以下材料：非金属材料、铸铁、摩擦特性与铸铁相似的其它材料，不允许使用铬含量低于16.5%的不锈钢及轻金属合金。

b）非金属化合物包含的金属重量不应超过40%，这些金属应为颗粒或细丝（颗粒特征值dpnom.≤100μm，dpmax.≤500μm；细丝直径：φnom.≤100μm，φmax.≤500μm）。

c）摩擦片应铆接或粘接到制动器的摩擦片底板上，如果使用了铆钉，铆钉应使用不锈钢（铬含量不低于16.5%）、铜、铜锌合金制成。摩擦片的温度不应上升到制造商规定的损坏温度。

此外，对于3D车辆用摩擦制动器，它的外壳和接合面应达到IP5X。

    - 2G车辆用行车制动器和摩擦离合器

      - 一般要求

行车制动器和摩擦离合器应符合以下要求之一：

a）液浸型与等4.9.4.2条一致；

b）隔爆外壳型与等4.9.4.3条一致；

c）结构安全型与第4.9.4.4条一致。

安装在制动器和离合器上的电气部件的保护等级应符合第4.6条提出的要求。

      - 液浸型

制动器和离合器的外壳应符合GB25286.8的要求。

在整个运行过程中，制动器、离合器都应浸在润滑液中，其液位应能检查。

      - 隔爆外壳型

制动器和离合器的外壳应符合GB25286.3要求。

      - 结构安全型

行车制动器和摩擦离合器应符合第4.9.3条的要求。

在制动器摩擦片严重磨损或制动器有轴向窜动的情况下，系统应能避免制动器摩擦片底板与相关金属部件发生接触、摩擦。

在确定运行制动器和摩擦离合器的最高表面温度时，应考虑制动衬、制动鼓、制动盘等。

如果车辆配置温度监控系统，温度开关或热敏元件应放置到制动器摩擦片内摩擦面下不超过3mm处。温度监控系统应符合第4.3.2条的要求。

    - 2D车辆用行车制动器和摩擦离合器

除第4.9.3条的要求以外，行车制动器和摩擦离合器还应符合以下要求之一：

a）液浸型应符合第4.9.4.2条的要求；

b）隔爆外壳型应符合第4.9.4.3条的要求，此外，根据GB 12476.5-2013的要求，外壳应达到IP6X的要求；

c）结构安全型应符合第4.9.4.4条的要求，此外，根据GB 12476.5-2013的要求，安装在制动器和离合器上的电气设备外壳应达到IP6X的要求；

d）根据GB 12476.5-2013的要求，外壳应达到IP6X的要求。

    - 停车制动器

对于3G、3D级车辆，停车制动器使用时应采用可视报警。

对于2G、2D级车辆，停车制动器使用时应采用可视报警，并且应设置一个系统在停车制动器启用时阻止车辆启动。

    - 紧急停车制动器

紧急停车制动器应符合GB25286.5-2010第9.1条的要求。

  - 气动系统的要求

吹扫系统应符合GB25286.1和GB25286.5的要求。

空压机和增压机的防爆水平应符合车辆相应级别和GB25286.1的相应要求。

空压机和增压机不能从危险区域吸入空气。

注：从危险环境吸入空气导致很高的爆炸风险，因为爆炸性压缩气体和充气系统内表面高温同时存在。

- 从危险环境

  - 3G车辆用限制呼吸外壳和气体探测系统

    - 一般要求

车辆安装有限制呼吸外壳和气体探测系统（根据4.6.1.2）应符合以下要求：

a）气体探测系统符合第4.11.2条的要求；

b）气体传感器符合第4.11.3条的要求；

c）限制呼吸外壳符合第4.11.4条的要求。

    - 气体探测系统

- 4.11.2.1 除应符合第4.6.1.2条的要求外，气体探测系统还应符合IEC 60079-29-1和IEC 60079-29-2的选型和安装要求，并且至少考虑以下因素：

a）现场可能出现的可燃气体或蒸气的特性参数；

b）气体探测系统的有效操作依赖于它的性能和正确使用；

c）车辆设计和标识的气体或蒸气的特性；

d）由于可能的失灵，气体传感器不能探测周边环境，造成气体探测系统故障的危险；

e）探测器与气体和蒸气的匹配性，以及探测器与气体和蒸气的相对反应特性；

f）系统对周边环境的适用性，即抗冲击、振动、气候干扰、外部异物和水的能力；

g）系统的响应时间、预热时间、抗干扰能力和可靠性，自检和作业待命显示等；

h）传感器的数量和布置位置；

i）车辆停机不应引起其他风险。

特别应引起重视的是乙炔传感器的选型和使用，因为乙炔的可燃性及过慢的响应时间易导致的潜在危险。

- 气体探测系统和气体探测器是同义的，都包括采样、测量、监视、指示、控制和报警功能。气体探测系统在一次气体报警事件中可能包含一个独立的气体传感器和一个独立的气体探测控制单元或一个从气体进入到信号输出的完整的测量系统（例如继电开关接触）。

- 4.11.2.2气体探测系统须符合以下要求：

a）在车辆启动之前，至少一个气体传感器被强制自检以确认传感器功能有效；或者

b）至少两个气体传感器有独立的信号处理系统和独立的输出。输入输出信号交叉确认以确保气体探测器和/或气体探测系统出现任何故障时车辆应停车。在车辆启动之前，气体探测系统要确认功能正常。

- 4.11.2.3 气体探测系统应监视传感器和任何包含的控制系统的完整性，通过声光警告指示错误，并且根据第4.4条的要求安全停车。

4.11.2.4气体探测系统应设置声光报警装置，当气体浓度在10%爆炸下限时，应启动声光报警功能；当气体浓度在25%爆炸下限时，应启动安全停车功能；当气体浓度低于10%爆炸下限时，允许报警系统复位。

4.11.2.5安全停车后气体探测系统不得自动复位。在没有外部人员干预的情况下，车辆不得重新启动。制造商应该在说明书中提供复位程序的相关信息。

- 4.11.2.6车辆复位时只有在气体探测系统完成自我完整性验证后才能启动。

- 4.11.2.7气体探测系统在车辆启动和停止状态下也应继续独立运行。

- 4.11.2.8在操作者的正前方临近位置应设置警告标签，标签内容为第6.3条中表3的第1条。

    - 气体传感器

4.11.3.1气体传感器应有机械冲击防护措施，可将车辆车架用作这种防护，机械保护不应阻碍气体和蒸气的探测。

4.11.3.2 气体传感器应符合标准IEC 60079-29-1：2007，第5.4.13条规定的振动测试要求，使用第5.4.13.2.1条规定的程序测试。

4.11.3.3气体传感器应安装在车辆上的以下位置：

a）根据的第4.11.2.2 a）条要求一个传感器或者根据第4.11.2.2 b）条的要求两个传感器安装在车辆的底座上；

b）可燃气体比空气轻的应用场合，应增设一个传感器安装在车辆的顶部；

c）在操作台升降车辆上，如果有限制呼吸外壳安装在这一区域，应新增一个气体传感器安装在负载装卸装置附近。

    - 限制呼吸外壳与气体探测系统的结合

限制呼吸外壳应满足GB3836.8-2014第22.6.2.2条的要求。

外壳上应有供充气和测试的接口。当气体探测系统启用使得车辆停车，在车辆再次启动之前，外壳内部应用清洁的空气或惰性气体进行吹扫。制造商应该在说明书中提供吹扫程序的相关信息。

没有测试接口或者外壳会由于压力而改变容积的限制呼吸外壳不允许使用在车辆上。

外壳的标识应该符合GB 3836.8-2014第24. 3条的要求，并增加符号“X”的说明和特殊使用条件。根据第6.2条的要求，有关安全使用的特殊使用条件应在用户使用手册中说明。

根据第6.3条表3第1项和第3项的要求，车辆上的限制呼吸外壳应该包含警告标签。

根据第6.3条表3第4项的要求，车辆上应该包含警告标签。

注：一个限制呼吸外壳标签和车辆标签的例子在附录F中给出。

  - 可燃性非金属材料

非金属材料应符合EN 13463-1:2009第8.3条的要求。

- 安全要求和保护措施的检验

  - 最高表面温度测量

    - 一般要求

制动器、离合器、液压系统、电动机、内燃机及其他任何会有过热危险的设备的表面温度应按第5.1.4条规定的要求进行测量。

最大表面温度的测量应该在没有粉尘覆盖表面的情况下确定。

    - 试验条件

按第5.1.3条的试验程序测试时应满足以下条件：

a）蓄电池驱动车辆的电池应该充电到容量的100%，内燃机车辆的油箱应该装满。

b）车辆应在平整、结实、干燥、清洁、水平的混凝土路面上行驶。当车辆是在特殊运行条件运行时，应在特殊的条件下进行试验。

设备进行表面温度试验时应把温度传感器放置在出现最高温度的表面或采用红外热像仪测量表面温度。如果工程实践中允许，可采用外推法评估测试结果。

对于结构安全性制动器，应该测量制动衬、制动瓦的表面温度。

对于液浸型制动器、离合器，应该测量油的温度。

对于限制呼吸外壳，应测量最大外表面温度、最大内表面温度、内部元件最大表面温度。

    - 测试程序

依据GB 19854-2005第5.1.3条的要求进行测试。

    - 测量

规定的试验循环程序最多试验100次或者符合下列条件：

a）温度上升不超过2K/h；或者

b）在达到最高表面温度之前温度监控装置已激活。温度测量应该继续进行直到所有部件的温度开始下降；或者

c）蓄电池驱动车辆的电池容量已经下降到额定容量的20%，或者内燃机车燃油耗尽。

测试车辆的温度组别为T1、T2、T3或者温度大于等于200℃的车辆液压系统不需要进行表面最高温度的测量。

当采用接触式温度测量时，采样时间最大为4s，应该持续测量到有温度下降为止。

    - 结果判定

温度测量需达到以下要求：

a）修正后的最高表面温度没有超过最大表面温度值；或者

b）车辆的温度监控装置在最高表面温度达到设定值时安全停车；

注：考虑最高表面温度的安全阈度，因为温度测量的不利条件已经超过正常运行、预期故障和误操作。

  - 对地回路电阻

车架与地的回路电阻测量可以通过每个独立的导电轮胎和/或每个独立静电带测量，或者同时通过所有的轮胎和/或所有静电带测量。

1.测量仪表 2.车架测试点 3.钢板测试点 4.钢板

5.绝缘材料 例如聚四氟乙烯（PTFE）或等效材料

6.地面 7.绝缘材料大于钢板边缘50mm

- 典型回路电阻测量装配

受试车辆的车轮或静电带在测量回路电阻时应处在一块钢板上。钢板与地之间应保持绝缘，之间的电阻至少为1012Ω。钢板的面积应大于车辆车轮的地面投影面积或者所有静电带组成的地面投影面积。绝缘板应超出钢板边缘至少50mm。典型测量装配如图4所示。

测量探针、测量探针接触的车架、钢板、车轮都应该是清洁的，没有灰尘、油脂、油漆或者其他任何影响测量的物质。在车架金属部分与钢板之间施加500V±5%的测试电压进行测量。在任何情况下回路电阻不应该超过106Ω。

本方法也适用于等电位连接电阻的测量。

  - 出厂温度试验

车辆出厂前，制造商应对每辆车辆进行左、右制动器(如果采用蹄式制动器的话)表面温度测试。

试验应在平整、干燥、清洁的混凝土路面上进行，试验时允许调整左、右制动器制动鼓与摩擦片之间的间隙。试验用半导体点温计或红外测温计来测量制动器的表面温度。测试结果表明左、右制动器的表面温度相差不超过5K，则认为左、右制动器制动鼓和摩擦片之间的间隙调整合格。

- 改造商应提供的资料

  - 一般要求

除了根据相关标准的要求提供用户使用手册之外，改造商应该提供除使用信息以外所有涉及本标准规定的防爆安全的内容，这些信息应包含在用户使用手册中。

  - 说明书

    - 车辆的操作

说明书应至少包含以下信息，以便于使用：

a）根据制造商的设计参数，车辆以及附属部件的适用和禁用范围；

- 设备级别、温度组别或表面温度、气体的细分类别、导电或非导电粉尘都是设计参数。

b）只能在安全区域进行保养和维护的说明，比如注油；

c）安装附件的程序；

d）气体探测系统的使用操作；

e）安全停车后使车辆有控制的停止应采取的措施并考虑30s的延时。

    - 车辆的保养和维护

制造商应在说明书中明确车辆所有的预期使用环境条件，例如粗暴搬运、湿度影响、环境温度、压力变化、化学影响、腐蚀、震动等。

说明书中应包含以下检查和维护信息：

a）检查和维护的类型及频率；

b）根据GB 3836.16-2006和IEC 60079-21-2的要求，电气系统和气体探测系统以及布线方面的维护信息；

c）气体探测系统造成车辆安全停车后，车辆重新启动之前，限制呼吸外壳的净化清扫细节；

d）使用制造商规定的校准气体对气体传感器（准确度）进行校准的周期最大不能超过12个月；

e）使用制造商规定的验证气体对气体传感器（可用性）进行验证的周期最大不能超过3个月；

- 注：气体传感器维护、验证、校准的详细信息请见IEC 60079-29-2。

f）限制呼吸外壳的维护和例行试验；

g）电气系统的绝缘电阻和绝缘监控装置的最小测试和检查间隔；

h）确认固定部件和旋转部件的间隙是否足够；

i）车轮、静电带、风扇皮带等处于良好状态，和由于污染物造成的导电性损失；

j）验证确定座椅和其它非金属覆盖层的等电位连接电阻和表面电阻；

k）核实安全监控和安全停车以及传感器的功能是否正确；

l）安全关键部件和安全易损部件的更换周期；

m）验证确认紧固件的拧紧程度以及隔爆外壳的隔爆面间隙；

n）核实制动器衬底的过度磨损情况和轴向偏移，如是结构安全型制动器，核实修理后热电偶的正确位置；

o）验证负载装卸装置的包层最小厚度1mm；

p）根据GB 20800.1-2006和GB 20800.2-2006的相关要求，内燃机的维护；

q）验证各种保护型式的保护外壳的完整性；

- 注：电气设备的检查和维护信息请参考GB 3836.16-2006。

r）验证防爆标志和警告标签的完整性。

    - 附件安全信息

说明书应包含以下警告文字：

“如果没有按照本说明书的要求操作，本设备可能产生危险”，且至少应该包含以下信息：

a）描述设备防爆合格证中所有包含X的操作限制；

b）为正确操作设备的所有警告；

c）安全装置的功能；

d）失效和修理后的测量检测；

e）劳保鞋的磨损应符合EN ISO 20344的要求；

f）工作服和手套应符合EN 1149-5的要求；

g）车辆非导电部件危险静电产生的警告，例如车辆与弹性门或者窗帘接触；

h）测试导电轮胎、静电带的时间间隔以及测试程序

    - 电池充电和维护信息

说明书中应包含以下附加信息，涉及电池充电房间和充电区域：

a）在危险区域电池充电（如果适用）应符合GB 3836.1-2010和GB 3836.3-2010的要求；

b）有关电池充电、放电产生气体，电池充电站的要求；

c）有关电池适用设备的信息和确保安全使用电池的规定；

d）有关充电设备的信息；

e）电池通用信息；

f）电池维护信息；

  - 警告标签

如果要求在车辆、设备上标出下列任何警告标志，标志内容如表2所示：

- 表2警告标签文本内容

| 项目 | 对应条款 | 警告标志 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4.11.2.8 | 警告-气体报警车辆停车后，车辆重新启动之前，每一个限制呼吸外壳都应应空气或者惰性该气体吹扫干净 |
| 2 | 4.8.3 | 警告-非导电部件-潜在静电充电危险-仅允许用湿布擦洗 |
| 3 | 4.11.4 | 警告-只允许在非危险场所打开 |
| 4 | 4.11.4 | 警告-车辆安装有限制呼吸外壳 |

- 标志与标牌

  - 标志

在车辆的明显部位上应设置和车辆体积大小相适应的永久性的“Ex"标志，表示车辆为防爆型的。标志应该清晰、耐久并考虑可能的化学腐蚀和机械磨损。

    - 标志信息

除了根据GB/T 10821-2014的要求标志以外，还应至少符合以下细节：

a）符号Ex

b）设备类别符号：

1）爆炸性气体环境设备II，以及根据爆炸性气体种类的细分：IIA、IIB、IIB+H2、IIB+C2H2、IIB+H2+C2H2；

2）爆炸性粉尘环境设备III，以及根据粉尘特性的细分：A、B、C；

c）设备保护型式

d）温度组别或最高表面温度：

1）气体类环境用车辆根据表1确定的温度组别；

2）气体或者粉尘类环境用车辆的最高表面温度；

e）设备保护级别：

- 字母“Gb、Gc”（涉及由气体、蒸气、薄雾引起爆炸性环境）

- 字母“Db、Dc”（涉及由粉尘引起爆炸性环境）

f）依据表3设备使用的环境温度；

g）符号X代表的安全使用条件；

h）装有限制呼吸外壳和气体探测系统的3G车辆，需增加以下内容：

- 气体探测系统设计和标定的气体化学分子式或者名称；或

- 使用手册后注明仅仅适用的具体可燃性气体。

- 表3 运行中的环境温度和附加标志

| 运行中的环境温度 | 附加标志 |
| --- | --- |
| 最高：+40℃ | 无 |
| 最低：-20℃ | Ta附加规定的范围， 例如：-10℃≤Ta≤+30℃ |

  - 标牌

    - 铭牌

车辆应设置清晰的永久性铭牌，至少应包括如下内容：

（1）制造商名称；

（2）产品名称和型号；

（3）产品序号或生产日期；

（4）车体自重，不包括可拆卸属具及蓄电池式车辆的蓄电池，但包括货叉或与之成为一体的属具；

（5）车辆自重，不包括可拆卸属具，但包括蓄电池式车辆的蓄电池、货叉或与之成为一体的属具；

（6）额定起重量；

（7）在最大提升高度和载荷中心距时的实际起重量；

（9）如果使用其他提升高度和载荷中心距，则此时的实际起重量；

（10）在每个可拆卸属具安装在制造商规定的不同提升高度和不同载荷中心距时的实际起重量；

（11）蓄电池式车辆允许的最大和最小蓄电池质量和供电电压；

（12）防爆合格证编号；

（13）表示防爆的专用标志“Ex”符号；

（14）对于爆炸性气体环境用II类设备，按GB 3836.1-2010设备的防爆型式和分类；对于可燃性粉尘环境用III类设备，按GB 12476.1-2013设备的防爆型式和分类；

（15）温度组别或最高表面温度:

（16）车辆使用区域;

（17）特种设备制造许可证编号；

（18）其他规定的标记。

    - 使用说明牌

在车辆的明显部位上应设置使用说明牌。

使用说明牌的内容，至少应包括如下内容：

（1）非本职人员不得在爆炸危险场所驱车作业；

（2）车辆在爆炸危险场所中运行作业时严禁碰撞、冲击；

（3）车辆在爆炸危险场所中运行作业时发生失控，应立即切断动力源；

（4）蓄电池组的充电应在安全场所进行。充电后，应用清水冲洗干净，应逐个检查连接导线的连接状态；

（5）蓄电池组(内燃机)在爆炸危险场所不得作为他用电源（动力源）；

（6）严禁在爆炸危险场所中打开电气装置的盖子；

（7）严禁在爆炸危险场所中进行维修作业；

（8）应定期检查带电部件与车体之间的绝缘情况，测得的绝缘电阻不得小于0.5MΩ；

（9）其他应指出的内容。

- （规范性附录）
重要危险源列表

本列表包含所有本标准涉及的重要危险源、危险状态、危险行为，需要根据GR25285 . 1-2010 、GB 25286.1-2010的要求进行危险评价，并采取措施消除或减少这些隐患。见表A.1。

表A.1 重要危险源列表

| 可能的点燃源 | 潜在结果 | 相应要求 |
| --- | --- | --- |
| 热表面 | 点燃爆炸性环境 | 4.3 温度范围和组别 4.4 安全停车功能 4.9 制动器、离合器、耦合器 4.10 气动系统 4.12 可燃性非金属材料 |
| 热火焰和热气体（包括热颗粒） | 点燃爆炸性环境 | 4.7 内燃机 |
| 机械火花 | 点燃爆炸性环境 | 4.5 机械产生的花火 4.9 制动器、离合器、耦合器 |
| 电气设备 | 点燃爆炸性环境 | 4.4 安全停车 4.6 电气系统 4.11 安装气体探测系统的要求 |
| 静电 | 点燃爆炸性环境 | 4.8 静电放电 |
| 绝热压缩 和冲击波 | 点燃爆炸性环境 | 4.7 内燃机 4.10 气动系统 |

- （资料性附录）
车辆分级和场所分类的关系

车辆（包含的设备）分级和爆炸性危险场所分区之间的对应关系见表B.1。

表B.1 车辆分级和爆炸性危险场所分区的关系

| 区域分区 | 车辆分级 |
| --- | --- |
| 1区 | 2G/Gb |
| 2区 | 3G/Gc |
| 21区 | 2D/Db |
| 22区 | 3D/Dc |

- （资料性附录）
货叉包覆示例

根据第4.5.1条的要求，以下图片说明了一个货叉包覆的典型例子。

说明：

1 所有主要接触面的包覆

2 不允许包覆的区域，以便检查可能的裂隙

3 货叉底面便于测量磨损的结构特征（可选）

4 货叉底面

5 货叉截面

图C.1 货插典型包覆图

- （资料性附录）
非导电表面轮廓示例

下图是依据4.8.3.1的要求，非导电表面轮廓的典型例子。

除非特别说明，所有单位都是mm。

外露突出非导电部分的轮廓如图中黑色区域。

说明

1 表面轮廓

2 突出非导电部分

3 凹槽

4 凹槽宽度

5 凹槽深度

a 以cm2为单位

图 D.1 根据第4.8.3.1 d）条，IIA、IIB可接受的轮廓表面

外露突出非导电部分的轮廓如图中黑色区域。

说明

1 表面轮廓

2 突出非导电部分

3 凹槽

4 凹槽宽度

5 凹槽深度

图 D.2 根据第4.8.3.1 e）条，IIA、IIB、IIB+H2、IIB+C2H2、IIB+H2+C2H2可接受的轮廓表面

外露突出非导电部分的轮廓如图中黑色区域。

说明

1 表面轮廓

2 突出非导电部分

3 凹槽

4 凹槽宽度

5 凹槽深度

图 D.3 根据第4.8.3.1 e）条，不可接受的轮廓表面

- （资料性附录）
有限制呼吸型外壳的工业车辆警告标签

| XXX防爆车辆有限公司（示例） |  |
| --- | --- |
| 类型： 4321CBA |  |
| 序列号：12345 |  |
| 防爆标志：Ex nR IIB T4 Gc |  |
| 警告！！ |  |
| 限制呼吸型外壳“nR” |  |
| 只允许在安全区域打开 |  |
| 危险气体报警停车后外壳吹扫 |  |
| 定期检查外壳的完整性或外壳打开后 |  |

图 F.1 限制呼吸外壳标签

| 警告！！ |  |
| --- | --- |
| 车辆安装有限制呼吸型外壳 |  |
| 限制呼吸型外壳“nR” |  |
| 只允许在安全区域打开 |  |
| 危险气体报警停车后外壳吹扫 |  |
| 定期检查外壳的完整性或外壳打开后 |  |

图 F.2根据第4.11.4条要求的车辆标签

参考文献

GB 4208-2008 外壳防护等级（IP代码）

GB 20936.1-2007 可燃性气体探测用电气设备 第1部分：通用要求和试验方法

GB 20936.4-2008 可燃性气体探测用电气设备 第4部分：显示气体体积含量至100%的II类探测器的性能要求

GB/T 26950.1-2011 防爆工业车辆 第1部分：蓄电池工业车辆

GB/T 26950.2-2015 防爆工业车辆 第2部分：内燃工业车辆

GB/T 15706-2012 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小

GB/T 6104-2005 机动工业车辆术语

GB/T 21268-2007 非公路用旅游观光车通用技术条件

GB/T 1408.1-2006 绝缘材料电气强度试验方法 第1部分：工频下试验

GB/T 1410-2006 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法

GB/T 7403.1-2008 牵引用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件

GB/T 7403.2-2008 牵引用铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格

GB/T 16755-2015 机械安全安全标准的起草与表述规则

GB/T 16855.1-2008 机械安全控制系统有关安全部件 第1部分：设计通则

BS EN 1755:2015 Industrial Trucks - Safety requirements and verification - Supplementary

requirements for operation in potentially explosive atmospheres

IEC 60079-29-3 Explosive atmospheres – Part 29-3: Gas detectors – Guidance on functional safety of fixed gas detection systems

IEC 60079-29-4 Explosive atmospheres – Part 29-4: Gas detectors – Performance requirements of open path detectors for flammable gases